Fylling og tømming av dåpsbassenget

Generelt

- Ved dåp på søndag, må bassenget fylles på torsdag.

- Det er lurt å kontrollere vanndybden og temperatur (blir ca 25 grader varmt) ca en gang  døgnet. Bassenget har en sensor som stenger av fyllingen ved en viss dybde, samt system for overløp av vann.

- Om ønskelig, kan vannet avstenges når som helst ved å vri den sorte kranen på tvers. Vannet må da være over nivået for de hvite påfyllings-rørene i bassenget. Det samme gjelder for varme-pumpen.

Fylling

- Nivå-bryter: bryter 1: >EINS (på), Lampe lyser rødt.

- Varme-pumpe: bryter 2 < i posisjon 1

- Sort krane – vannkrane merket 3 - på vannrør: vris i rørets lengderetning.

- Rød krane – tømmekrane merket 4 – på grått avløps-rør: vris på tvers av rørets lengderetning

Vannet kommer ut av tre hvite rør i bassenget.

Tømming

- Nivå-bryter: bryter 1: >AUS (av), rødt lys slukner.

- Varme-pumpe: bryter 2 < i posisjon 0

- Sort krane – vannkrane merket 3 - på vannrør: vris på tvers av rørets lengderetning.

- Rød krane – tømmekrane merket 4 – på grått avløps-rør: vris i rørets lengderetning.

Oppdatert 10.12.2020 / RLL